ТАБЛИЦЫ

пересчета единиц концентрации газа в воздушной среде

1.  % об.                      ppm                         НКПР

| % об. | ppm | % НКПР (метан) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 1 000 000 | нет |
| 5 | 50 000 | 100 |
| 1 | 10 000 | 20 |
| 0,75 | 7 500 | 15 |
| 0,1 | 1 000 | 2 |
| 0,01 | 100 | 0,2 |
| 0,005 | 50 | 0,1 |
| 0,001 | 10 | 0,02 |
| 0,0001 | 1 | 0,002 |

2. % НКПР                     % об.                       Ppm

| % НКПР | % об. |  |  |  |  | ppm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | С3Н8 | С6Н14 | Н2 | С2Н5(OH) | СН4 | С3Н8 | С6Н14 | Н2 | С2Н5(OH) |
| 100 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3,1 | 50 000 | 20 000 | 10 000 | 40 000 | 31 000 |
| 40 | 2 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 1,24 | 20 000 | 8 000 | 4 000 | 16 000 | 12 400 |
| 20 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0,8 | 0,62 | 10 000 | 4 000 | 2 000 | 8 000 | 6 200 |
| 10 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,31 | 5 000 | 2 000 | 1 000 | 4 000 | 3 100 |
| 1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,031 | 500 | 200 | 100 | 400 | 310 |
| 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,0031 | 50 | 20 | 10 | 40 | 31 |

Концентрация взрывоопасной смеси газа с воздухом

| Метан | Пропан | Гексан | Водород | Этанол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – 15% | 2 – 9,5% | 1 – 7,5% | 4 – 75,6% | 3,1 – 19% |